# สรุปโครงการ: บ้านจำลองอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว

บ้านจำลองขนาดย่อ 4 ห้อง (นอน / น้ำ / ครัว / โถง) ใช้ ESP32-S3-CAM เป็นบอร์ดควบคุมหลักเพียงตัวเดียว เชื่อมกับเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมในแต่ละห้อง ส่งข้อมูลขึ้นเว็บ Dashboard และแจ้งเตือนผู้ดูแลผ่าน Telegram Bot เมื่อเกิดเหตุผิดปกติ (SOS, CO/ไฟในครัว, หกล้ม, แผ่นดินไหว) จุดเด่นของโครงงานคือฟีเจอร์ตรวจจับด้วยโมเดล AI ที่เทรนเอง (ท่าหกล้มจากกล้อง และรูปแบบแรงสั่นจาก MPU-6050) แล้วนำไปรันบนบอร์ด ESP32-S3 โดยตรง

# 1. รายการอุปกรณ์ (BOM)

| อุปกรณ์ | จำนวน | บทบาทในโครงการ |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3-CAM (N16R8) + GPIO Extension Board (V2775) | 1 | บอร์ดควบคุมหลัก รวมทุกห้องเข้าจุดเดียว |
| OV2640/OV5640 Camera Baseboard | 1 | ต่อขยายสาย FPC กล้องออกไปติดตั้งไกลจากบอร์ดหลักได้ (ห้องโถง) |
| Module relay 4CH | 1 | สั่งเปิด/ปิดปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟสูง |
| Servo SG92R | 1 | มอเตอร์ล็อก/เปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ (โชว์แนวคิดในโมเดลจำลอง ไม่ใช่ล็อกนิรภัยจริง) |
| MQ-7 gas sensor module | 1 | ตรวจคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในห้องครัว |
| Buzzer | 1 | เสียงแจ้งเตือนในบ้าน / fallback เมื่อกดปุ่ม SOS |
| MPU-6050 | 1 | ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนคล้ายแผ่นดินไหว ยึดติดกับโครงบ้านจำลอง |
| Temperature module (DS18B20) | 1 | วัดอุณหภูมิห้องนอน |
| Water pump 12V | 1 | ฉีดน้ำดับไฟเบื้องต้นในห้องครัว เมื่อ CO เกินเกณฑ์ต่อเนื่อง |
| Battery 14500 7.4V (2S) | 1 | แหล่งจ่ายไฟหลัก เสียบช่อง DC 6.5-9V บนบอร์ดได้โดยตรง |
| Button switch | 1 | ปุ่ม SOS ในห้องน้ำ |
| OLED 1.3" | 1 | แสดงค่าอุณหภูมิ/สถานะที่ห้องนอน |

# 2. การทำงานแยกตามห้อง

| ห้อง | อุปกรณ์ที่ใช้ | การทำงาน |
| --- | --- | --- |
| 1. ห้องนอน | Temperature module, OLED 1.3" | วัดอุณหภูมิ แสดงผลบน OLED และส่งขึ้นเว็บ Dashboard แบบเรียลไทม์ |
| 2. ห้องน้ำ | Button switch (SOS) | กดปุ่มฉุกเฉิน → buzzer ในบ้านดังทันที (ไม่รอเครือข่าย) พร้อมส่งแจ้งเตือนผู้ดูแลผ่าน Telegram Bot |
| 3. ห้องครัว | MQ-7, Relay, Water pump | ตรวจ CO เกินเกณฑ์และคงอยู่นานเกินเวลาที่ตั้ง → แจ้งเตือนผู้ดูแล และสั่งปั๊มน้ำทำงานผ่านรีเลย์ (มีเงื่อนไขระยะเวลา กันแจ้งเตือนเท็จจากควันทำอาหาร) |
| 4. ห้องโถง | ESP32-S3-CAM (ผ่าน baseboard), Servo SG92R, MPU-6050 | กล้อง: จำแนกท่าหกล้มด้วยโมเดลที่เทรนเอง + สแกนใบหน้าสั่ง servo เปิด/ล็อกประตู; MPU-6050: ตรวจแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวจากโครงบ้าน |

# 3. สถาปัตยกรรมระบบโดยสรุป

ESP32-S3-CAM (บอร์ดเดียว ต่อสายจากทุกห้องในโมเดลเข้ามาที่บอร์ดนี้ กล้องต่อผ่าน OV2640/OV5640 baseboard เพื่อยืดสายไปติดตั้งในห้องโถงได้)  →  WiFi (MQTT)  →  เซิร์ฟเวอร์ local ในบ้าน (Raspberry Pi/พีซี รัน Mosquitto MQTT broker + Node-RED + node-red-dashboard + ฐานข้อมูลเก็บประวัติ)  →  แจ้งเตือนผู้ดูแลผ่าน Telegram Bot

เหตุผลที่แยกงานหนัก (Dashboard, ประวัติข้อมูล, การแจ้งเตือน) ไปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ local แทนการรันบน ESP32 เอง เพราะบอร์ดต้องแบ่งทรัพยากรให้กล้อง/โมเดล AI อยู่แล้ว การยัดงานเว็บเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเข้าไปจะทำให้ตอบสนองช้าโดยเฉพาะปุ่ม SOS ที่ต้องเร็วที่สุด ปุ่ม SOS จึงถูกออกแบบให้ buzzer ในบ้านดังได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเครือข่ายเป็นชั้นสำรอง

# 4. แผนโมเดล AI ที่เทรนเอง

เทรนด้วย Python (TensorFlow/Keras) บนคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่บนตัวบอร์ด แล้วแปลงโมเดลเป็น TensorFlow Lite Micro (quantize เป็น INT8) หรือใช้ Edge Impulse ช่วยเทรน/ส่งออกเป็นไลบรารีพร้อมใช้กับ ESP32-S3 ได้โดยตรง ชิป ESP32-S3 รองรับการรัน inference ได้จริงด้วยชุดคำสั่งเวกเตอร์เร่งความเร็ว AI ในตัว

| โมเดล | ข้อมูลที่ใช้เทรน | งานที่ทำ |
| --- | --- | --- |
| ตรวจท่าหกล้ม (CNN ขนาดเล็ก) | ภาพจากมุมกล้องจริงในห้องโถง ท่ายืน/นั่ง/ล้ม เก็บเอง | จำแนกภาพเป็นปกติ/หกล้ม แจ้งเตือนเมื่อพบท่าล้ม |
| ตรวจแรงสั่นแผ่นดินไหว (1D CNN เล็ก) | ค่า accelerometer จาก MPU-6050 ทั้งช่วงปกติและช่วงจำลองแรงสั่น | แยกแรงสั่นทั่วไป (กระแทกโต๊ะ) ออกจากแรงสั่นแบบแผ่นดินไหว |

# 5. ระบบแจ้งเตือนและเว็บ Dashboard

| เหตุการณ์ | ระดับความสำคัญ | การตอบสนอง |
| --- | --- | --- |
| กดปุ่ม SOS (ห้องน้ำ) | สูงสุด | Buzzer ดังทันทีในบ้าน (ไม่รอเครือข่าย) + Telegram แจ้งทันทีพร้อมห้อง/เวลา |
| CO เกินเกณฑ์ต่อเนื่อง (ห้องครัว) | สูง | สั่งปั๊มน้ำผ่านรีเลย์ + Telegram แจ้งค่าที่วัดได้ |
| ตรวจพบท่าหกล้ม (ห้องโถง) | สูง | Telegram แจ้งพร้อมแนบภาพนิ่งจากกล้อง |
| ตรวจพบแรงสั่นแผ่นดินไหว | สูง | Telegram แจ้งเตือนทุกห้อง |
| Heartbeat ของระบบ | ปกติ | ส่งสถานะออนไลน์เป็นระยะ ถ้าขาดหายให้ผู้ดูแลรู้ว่าอุปกรณ์ล่ม ไม่ใช่แค่เงียบ |

# 6. พิน GPIO บนบอร์ด ESP32-S3 (จากการตรวจสอบบอร์ดจริง)

| กลุ่มพิน | รายการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ดึงออกมาบนเฮดเดอร์ฝั่งบน | 5V, IO14, IO13, IO12, IO11, IO10, IO9, IO46, IO3, IO8, IO18, IO17, IO16, IO15, IO7, IO6, IO5, IO4, EN, 3V3 | อ่านจากซิลค์สกรีนบอร์ดจริง |
| ดึงออกมาบนเฮดเดอร์ฝั่งล่าง | GND, IO19, IO20, IO21, IO47, IO48, IO45, IO0, IO35, IO36, IO37, IO38, IO39, IO40, IO41, IO42, IO2, IO1, RX(43), TX(44), GND | อ่านจากซิลค์สกรีนบอร์ดจริง |
| ห้ามใช้ / ต้องระวัง | IO0, IO3, IO45, IO46 (strapping), IO19/IO20 (native USB), RX/TX (UART0), IO35-37 (เสี่ยงชนกับ Octal PSRAM), IO48 (มี LED บนบอร์ดต่ออยู่) | กันบอร์ดบูตไม่ขึ้นหรือชนกับวงจรภายใน |
| พินกล้อง (FPC) | ยังไม่ยืนยัน | บอร์ด clone รุ่น V2775 ไม่มีเอกสารเผยแพร่ ต้องทดสอบด้วยโค้ดตัวอย่าง esp32-camera หรือหาลิงก์จากผู้ขาย |

# 7. ประเด็นที่ยังไม่ปิด / ต้องตัดสินใจต่อ

| ประเด็น | สถานะ / สิ่งที่ต้องทำต่อ |
| --- | --- |
| พินกล้องบนบอร์ด V2775 | ยังไม่ทราบว่า FPC กล้องต่อกับ GPIO ใดบ้าง ต้องทดสอบก่อนลงมือต่อวงจรจริง |
| ชุดข้อมูลเทรนโมเดล | ต้องเก็บภาพท่าหกล้ม/ท่าปกติ และข้อมูลแรงสั่นจาก MPU-6050 เอง ยังไม่มีชุดข้อมูล |
| งบพลังงาน | แบต 14500 7.4V ก้อนเดียวเลี้ยงกล้อง+WiFi+servo+ปั๊มพร้อมกัน ยังไม่ได้คำนวณเวลาใช้งานจริง/กันไฟตก |
| เกณฑ์ CO และระยะเวลา | ยังไม่กำหนดตัวเลข threshold และระยะเวลาที่ต้องเกินก่อนสั่งปั๊ม เพื่อกันแจ้งเตือนเท็จจากควันทำอาหาร |